Návod k montáži napáječky SB1, SB 2 s pojistkou zelená a

SB 2H připravena k vyhřívání.

SB 1, SB 1 s pojistkou						SB 2HK (33W), SB 2HD (33 + 21 W)

| Technické údaje |  |
| --- | --- |
| Typové označení: | SB 1, SB 2, SB 2H/24 |
| Připojovací napětí: | pro SB 2H – 24 V |
| Příkon: | pro SB 2HK – 33 W |
|  | pro SB 2HD – 33 + 21 W (uvedeno na štítku) |
| Ochranná třída: | pro SB 2H – II (dvojitá izolace) |
| Hloubka (od zdi): | 280 mm |
| Šířka: | 218 mm |
| Rozteč upevňovacích otvorů: | 100 mm |

Upozornění:

Přečtěte si následující informace. Dodržujte uvedené bezpečnostní předpisy, doporučení návodu k instalaci, provozování a údržbě. Pro budoucí použití uschovejte!

Zásady montáže napáječek SB 1, SB 2H, SB 2HK, SB 2HD

- Pro správnou funkci ventilu napáječky je velmi důležitá čista voda. Nejen při

používání vody z vlastní studně ale i při odběru vody z veřejného vodovodu mohou

být ve vodě nečistoty (písek). Proto je nutné u takovýchto zdrojů namontovat na

přívodní potrubí filtr.

- Ventily jsou konstruovány pro tlak vody do 5 at.

- Při tlaku vody přes 5 at, je třeba požit regulační ventil.

- Nejlepší funkce ventilu napáječky je při tlaku vody 3 at.

- Lze použit ventil na nízký tlak 0,4 – 1 at. černý.

- Pro těsnění závitů přívodu vody a zátky použijte vodoinstalační pásku (nepoužívejte

koudel).

- Při montáži napáječek dodržujte čistotu – pozor na zbytky kovových nebo plastových

špon nebo jiných nečistot v potrubí.

- Dobře odvzdušněte přívodní potrubí.

- Pro utažení přívodního potrubí, zátky a ventilu použijte přiměřenou silu, (jedna se o

plast).

- Zátka, která je součástí dodávky musí byt utěsněna.

- Nevyhřívané napáječky a přívodní potrubí musí byt chráněny před mrazem.

Před použitím vyhřívání napáječky SB 2 H si přečtěte následující zásady

- Nepoužívejte jakkoliv poškozený kabel nebo termostat

- Ochraňujte kabel i termostat před ostrými hranami olejem a horkem

- Přívodní kabely musí být namontovány tak, aby je nemohli poškodit zvířata

- Neopravujte ani neupravujte topné ani přívodní kabely, které jsou pod napětím

- Při montáži použijte trafo 230/24 V s odpovídajícím krytím. Elektrická instalace musí být vybavena proudovým chráničem dle platných předpisů.

- Nemontujte termostat s kabely do blízkosti hořlavých a explozivních látek

- Napáječku a kabely s termostatem skladujte na suchém místě a zabraňte přístupu zvířatům.

- Vyhřívaný kabel s termostatem používejte pouze pro vyhřívání napáječek určených pro napájeni zvířat.

- Při použiti kabelu s vyhříváním i přívodního potrubí (typ RBH 55 W – uveden na štítku) je nutné kabel (tu část, na které není štítek a je ukončena koncovkou s modrou izolaci) namontovat okolo přívodního potrubí v délce minimálně 1 m, maximálně 2 m. Zbylých 40 cm tohoto kabelu nevyhřívá (označeno na kabelu). Druha část kabelu nad termostatem se štítkem není vyhřívací a připevni se nad tepelnou izolaci pod mechanickou ochranu přívodního potrubí. Provedeni bez vyhřívání přívodního potrubí (33 W) hřeje jen kabel pod miskou napáječky.

- Při použiti plastových rozvodů, obalte vyhřívanou trubku nejprve hliníkovou folií, pak obtočte kabel a opět zabalte do hliníkové folie. Pak navlečte tepelnou izolaci a vrchní mechanickou ochranu proti poškození zvířaty.

- Zařízeni udržujte čisté od prachu a dalších nečistot (pavučiny, zbytky píce a steliva)

- Pro údržbu kabelu a termostatu – očištěni od nečistot, používejte jemný vlhký hadřík. Nepoužívejte benzin nebo jiná rozpouštědla, která poškozuji plastické hmoty.

- Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami.

- Kabely se nesmí zkracovat, křížit, nebo namotávat na sebe. Mohlo by dojít k přehřívání kabelu a jeho zničení. Je povoleno pouze souběžné omotávání.

Napáječka SB 1, SB 2

- Tělo napáječky

- Jazyk

- Záslepka ½“

- Ventil komplet

- Pojistka

- Kovová osa

- Těsnící O kroužek ventilu

Napáječka SB 2H

2.	přívodní kabel

4.	miska napáječky

5.	termostat

6.	topný kabel (24V/33W)

6.	topný kabel (24V/33+21W)

7.	2 nerez šrouby DIN 5,5x19-C-H

8.	2 držáky vyhřívacího kabelu

2,5,6 pouze kompletní dodávka

Dodává:

ALM centrum s.r.o.

Dubovsko 277

76312 Vizovice

Tel. 606 255 251

www.almvizovice.cz

info@almcentrum.cz